印刷故障分析

1、要预防印刷故障首先要掌握印刷故障的产生原因。（√）

2、在纸张走纸的方向出现套规不准现象称为来去套不准。（×）

3、出现较严重的套规不准现象一般都是输纸故障造成的。（√）

4、输纸时间过快容易造成不到位式套规不准现象。（×）

5、来去方向出现套规不准现象应首先检查（B）

A、前规高度    B、侧规拉纸距离    C、侧规高度      D、毛刷轮位置

6、出现套规不准现象应首先检查（A）

A、输纸情况     B、定位机构     C、递纸牙机构     D、咬纸牙

7、滚筒轴承磨损会造成大小套规不准。（√）

8、多色机一次输纸印刷即使套规不准也不会造成套印不准。（√）

9、单色机套规不准必定会造成多色套印产品出现套印不准现象。（√）

10、单色机印刷多色套印时间间隔越长，套印误差可能会越大。（√）

11、单色机套印不准一般都是套规不准或纸张伸缩变形引起的。（√）

12、以下哪项原因不会导致糊版。（D）

A、墨量过大      B、油墨过稀    C、版压过大      D、供水过大

12、以下哪项原因不会导致糊版。（D）

A、水干    B、着墨辊压力过大   C、润版液酸性太弱    D、纸张呈酸性

13、以下哪项原因不会引起浮脏。（C）

A、油墨严重乳化         B、油墨过稀

C、晒版时曝光过度       D、把溶剂加到水辊中

14、以下哪项原因不易引起花版。（C）

A、润版液酸性过强       B、纸张易掉粉掉毛

C、版面水量太小       D、版压过大

15、纸张大皱一般是机械原因所致，纸张小皱一般是纸张原因所致。（√）

16、以下哪项原因不会引起纸张起皱。（D）

A、输纸不平整    B、纸张荷叶边   C、咬纸牙故障    D、印刷压力过大

17、以下哪项不是导致堆版故障的原因。（D）

A、油墨比重大    B、油墨颗粒粗   C、油墨黏性小     D、纸张纸粉少

18、以下哪项不是造成墨辊脱墨的原因。（B）

A、墨量干燥过快       B、水的硬度太低

C、油墨乳化严重       D、墨辊老化光滑

19、以下哪项不是造成图文发虚的原因。（A）

A、墨量过大             B、水量过大

C、墨辊上油墨干结       D、着墨辊压力过小

20、以下哪项不是造成图文发虚的原因。（B）

A、版压过小     B、印刷压力过大    C、糊版        D、橡皮布不吸墨

21、以下哪项不是造成背印的原因。（C）

A、油墨严重乳化    B、墨量过大   C、油墨干燥过快     D、油墨太稀

22、以下哪项不是造成背印的原因。（A）

A、油墨黏性过小       B、润版液酸性过强

C、纸张太光滑         D、收纸堆太高

23、以下哪项不是造成纸张掉粉的原因。（D）

A、纸张表面强度过低         B、油墨黏性过大

C、纸张表面纸粉太多         D、印刷速度太低

24、润版液用量过小易造成纸张拉毛。（×）

25、纸张裁切不光洁，印刷时易出现纸粉。（√）