胶印机安全操作规程

1、点动、运转机器前应先打铃或打招呼。

2、修机、调机应停锁或关电源，并挂牌指示。

3、不要太靠近机器运动部件，至少保持10cm以上距离。

4、严禁对运转的机器进行各种操作，更不能接触运动部件。

5、严禁用手刮墨皮，严禁用手刮粘在胶皮上的纸张，严禁用手抢纸。

6、不要触摸电器部件。

7、机器运转时，不要进入机内操作，包括输纸板下、输纸台下、收纸台下。

8、保持机器周围干净、干燥，油、水等液体应马上擦除。

9、不留长发、不穿裙子、不穿拖鞋上班。

10、点动机器擦墨辊应集中注意力，小心安全。开机洗墨斗，破布要抓紧，注意不要把布卷入墨辊中。初学者要停机洗墨斗。

11、严格遵守平版印刷操作规程，按操作规程进行规范操作。

12、机器检测装置、安全装置应灵敏、有效，不得拆除。

13、各工具、物品应放指定地点，不得乱摆乱放，机器上禁放处不得放物品。

14、每天开机前应了解交班情况，并对设备作安全检查。

15、机器运转中，应随时关注设备安全性，发现异常情况应马上停机、停电后检查。

16、车间禁烟、禁火、禁用电炉。

17、修机、保养机器结束后，应收好工具、物品，并作安全检查。

18、开机过程中用墨铲向墨辊直接加墨时墨铲不要放得太平或用力过大，防止发生事故。初学时要停机加墨或者墨铲不能接触墨辊进行间接加墨。

19、严格遵守岗位责任制，非自己操作机器不能乱开，学习技术要征得机长及掌机者同意，操作时要有教师在场指导。

20、尾班下班前一定要切断电源，并做好交班工作，交清设备情况。