实训项目19：校版

实训目的

熟悉借滚筒操作、规距调节，强化拉版操作。让学生熟悉校正印版的方法，正确选用校版方法，提高校版的速度与水平。

实训条件

PZ1650印刷机，印版一块，已印好第一色的印张1000张。

实训内容与学时分配

借滚筒：半小时

调规距：半小时

拉版：1小时

实训过程与要求

借滚筒

通过借滚筒套准其中一边。松开印版滚筒固定螺钉，判断调节方向，拉高印版滚筒向后调，逆时针方向调节；拉低印版滚筒向前调，顺时针方向调节。调节前先记住原刻度值，调节后再紧固螺钉。调节板手的旋向与印版滚筒的移动方向相一致。

调侧规

当来去方向套不准时，可以通过调侧规来纠正，调侧规实质上是调纸张，故印版调节方向与纸张调节方向正好相反，当印版图文需要向朝外方向调时，侧规应向靠身方向调。当调节量大于1mm时直接调节侧规距，当调节量小于1mm时，应使用侧规微量进行调节，顺时针调节，侧规靠身移动，逆时针调节，侧规朝外移动，转动360度大约移动1mm。当侧规移动量大于2mm时，一般还要对纸堆位置进行相应的调节，以防止纸堆与侧规距离不当造成侧规拉纸距离不合适出现来去走规现象。在调节侧规时还要记住同时调节侧规底板位置，不要让侧规侧挡板压在侧规底板上造成侧规不拉纸现象。

前规微调

当上下方向套印误差在0.5mm以内时，可以使用前规进行校准。调节前规也是移动纸张，移动方向与拉版方向相反。如果印版图文要拉高，纸张应向前调，如果印版要拉低，纸张应向后调。纸张移动方向也就是前规调节方向，调节量每小格为0.1mm。调节时要注意靠身与朝外边的区别，不要搞混了。

拉版

拉版方法与要求参见拉版实训项目。

教法：各项操作教师先示范操作一次，然后由学生分别进行训练。借滚筒、调规距、拉版应分开单独进行训练，每人至少训练一次以上，拉版操作应训练两次以上。第一次练习印刷白料，第二次练习在已印第一色的印刷品上套印第二色。

教师先印1000张单色样，学生套印第二色，只进行校版操作，不管其它方面问题。

实训操作规程

借滚筒操作规程

操作步骤：

先松开三个印版滚筒固定螺钉——松开最后一个固定螺钉——看清原指针所指刻度——调节——紧固四个螺钉

操作要求：

1、松开最后一个螺钉后不能再点动机器。

2、调节前先看清原刻度。

3、拉高，刻度逆时针转，指针顺时转，板手逆时针转，拉低正好相反。

4、借滚筒对印版在靠身与朝外的移动量是相等的，方向是相同的。故借滚筒只适合于两边需要同时拉高或拉低的情况。一般在调节量比较大的时候或拉版不能时采用。

侧规调节操作规程

操作步骤：

侧规粗调：松开锁母——看清刻度——用螺丝刀轻轻敲打侧规——调节完毕——锁紧锁母——调节侧规底板与纸堆

侧规微调：使用专用工具——顺时针转动向靠身调

操作要求：

1、当调节量少于1mm时，使用侧规微调，转一周约1mm。

2、粗调侧规超过2mm时，一般都要同时调节纸堆来去位置，以确保纸堆与侧规相对位置关系合适，即侧规拉纸5mm。纸堆调节方向与侧规调节方向相同。

3、每次调节侧规都要注意观察侧规侧挡板位置，不能压在侧规底板上。

实训考核

考核方法：借滚筒与拉版校准印版各单独考核一次。每次30分钟内完成。超时即结束操作。

评分标准：每项分值为10分，共20分。误差超过0.5mm扣5分，大于1mm给0分，小于0.5mm给满分。

实训报告

要求学生写出《校版实训报告》