借滚筒操作规程

操作步骤：

先松开三个印版滚筒固定螺钉——松开最后一个固定螺钉——看清原指针所指刻度——调节——紧固四个螺钉

操作要求：

1、松开最后一个螺钉后不能再点动机器。

2、调节前先看清原刻度。

3、拉高，刻度逆时针转，指针顺时转，板手逆时针转，拉低正好相反。

4、借滚筒对印版在靠身与朝外的移动量是相等的，方向是相同的。故借滚筒只适合于两边需要同时拉高或拉低的情况。一般在调节量比较大的时候或拉版不能时采用。